Analisis Sinyal Provider Menggunakan Network Cell Info

Nama Kelompok :

1. M. Rizky Fahri Saputra (090113482227143)

2. M. Raykie Alam Ramadhan (09011382227139)

3. Keysa Fikri Muharsa (09011282227043)

4. Mustofa Dira Seprian (09011382227164)

5. M Raffly Riyansyah Putera (09011482326004)

Dosen Pengampu : Adi Hermansyah, S.Kom., M.T

JURUSAN SISTEM KOMPUTER

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2025

Tools yang akan digunakan :

1. Network Cell Analyzer (Aplikasi):

Hasil Analisis :

  - Parameter-Parameter Yang Dianalisis

- RSRP (Reference Signal Received Power) : Mengukur kekuatan sinyal referensi dalam satuan dBm.

- RSRQ (Reference Signal Received Quality) : Mengukur kualitas sinyal referensi dalam dB.

- SINR (Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio) : Mengukur rasio antara kekuatan sinyal dengan gangguan dan noise dalam dB.

  - Analisis Data :

| RSRP (dBm) | RSRQ (dB) | SINR (dB) |
| --- | --- | --- |
| -84 | -5 | Tidak tercantum |
| -85 hingga -102 | -5 hingga -9 | 12 hingga 10 |
| -103 hingga -111 | -9 hingga -12 | 10 hingga 7 |
| -112 | -12 | 7 |

- Analisis RSRP (Kekuatan Sinyal)

RSRP berada dalam rentang -84 dBm hingga -112 dBm. Kategori kualitas sinyal berdasarkan RSRP :

>-80 dBm → Sangat bagus

-80 hingga -90 dBm → Baik

-90 hingga -100 dBm → Sedang

-100 hingga -110 dBm → Buruk

<-110 dBm → Sangat buruk

Kesimpulan : Sebagian besar nilai RSRP berada dalam kategori "buruk" hingga "sangat buruk", yang menunjukkan sinyal lemah.

- Analisis RSRP (Kekuatan Sinyal)

RSRP berada dalam rentang -84 dBm hingga -112 dBm. Kategori kualitas sinyal berdasarkan RSRP :

>-80 dBm → Sangat bagus

-80 hingga -90 dBm → Baik

-90 hingga -100 dBm → Sedang

-100 hingga -110 dBm → Buruk

<-110 dBm → Sangat buruk

Kesimpulan : Sebagian besar nilai RSRP berada dalam kategori "buruk" hingga "sangat buruk", yang menunjukkan sinyal lemah.

- Analisis RSRQ (Kualitas Sinyal)

RSRQ berada dalam rentang -5 dB hingga -12 dB. Kategori kualitas sinyal berdasarkan RSRQ*:

>-10 dB → Baik

-10 hingga -15 dB → Sedang

<-15 dB → Buruk

Kesimpulan : Sebagian besar nilai RSRQ berkisar antara -5 hingga -12 dB, yang berarti kualitas sinyal masih cukup baik namun mendekati kategori sedang/buruk.

- Analisis SINR (Rasio Sinyal terhadap Noise)

SINR berada dalam rentang 12 dB hingga 7 dB. Kategori kualitas sinyal berdasarkan SINR :

>20 dB → Sangat baik

13 hingga 20 dB → Baik

0 hingga 13 dB → Buruk

<0 dB → Sangat buruk

Kesimpulan : SINR yang berkisar antara 7 hingga 12 dB menunjukkan bahwa sinyal mengalami gangguan dan noise yang cukup tinggi.

- Kesimpulan Umum

- Kekuatan sinyal (RSRP) sebagian besar lemah, yang menunjukkan jaringan mengalami masalah dalam penerimaan sinyal.

- Kualitas sinyal (RSRQ) masih dalam batas cukup baik, tetapi beberapa nilai mendekati kategori sedang/buruk.

- SINR menunjukkan adanya gangguan dan noise yang signifikan, yang bisa berdampak pada kualitas komunikasi data.

- Wifi Analyzer (Aplikasi) :

Hasil Analisis :

- Provider yang Teridentifikasi

- Provider yang muncul dalam hasil adalah Biznet Networks

- Ini dapat dilihat dari informasi "Carrier Name: Telkomsel" dan ASN yang terdaftar sebagai Biznet Networks

- (Wi-Fi Connection Overview)

  - Perangkat terhubung ke jaringan Wi-Fi bernama "Fhra".

  - Kecepatan data yang digunakan saat ini adalah 14 KB/s (download) dan 0 KB/s (upload).

  - Default Gateway IP: 192.168.18.1 (router yang digunakan).

  - DNS Server juga menggunakan 192.168.18.1.

  - External IP: 118.99.94.249, yang berarti koneksi ke internet berasal dari ISP dengan alamat ini.

  - External IPv6 juga tertera, namun HTTP Proxy tidak digunakan.

- (Cellular Information)

  - Jaringan seluler (4G) terdeteksi, tetapi tidak terhubung (indikator merah "No" pada status koneksi).

  - Operator seluler: Indosat.

  - Dukungan VOIP: Yes (artinya jaringan mendukung panggilan berbasis internet seperti WhatsApp atau FaceTime).

  - Data yang telah digunakan sejak perangkat dinyalakan:

    - 687,3 MB Download

    - 32,8 MB Upload

- (IP Geolocation)

  - IP eksternal (118.99.94.249) terhubung melalui Biznet Networks.

  - Lokasi terdeteksi di Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia.

  - Koordinat perkiraan: Latitude -2.9167, Longitude 104.7458.

  - Zona waktu: Asia/Jakarta.

- (Speed Test Result)

  - Tes kecepatan dilakukan menggunakan server di Jakarta, ID.

  - Provider yang digunakan adalah Biznet Networks.

  - Hasil tes kecepatan internet:

    - Download: 32,7 Mbps.

    - Upload: 32,4 Mbps.

  - Koneksi ini cukup baik untuk streaming, browsing, dan aktivitas online lainnya tanpa kendala.

Secara keseluruhan, iPhone terhubung ke Wi-Fi dengan jaringan Biznet di Palembang, namun jaringan seluler Indosat sedang tidak aktif. Kecepatan internet juga cukup stabil dengan kecepatan download dan upload yang seimbang.